Enseignement   Professionnel

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels

Institut National de la

Formation et de l’Enseignement professionnels

Référentiels du DEP1

«   Informatique Option : Réseaux »

VISA N° 03/E.P/16

DEP1                          2016

SOMMAIRE

| 1. Présentation du diplôme d’enseignement professionnel DEP1 | P 3 |
| --- | --- |
| 2. Composition de l’équipe des rédacteurs | P 3 |
| 3. Le Référentiel des Activités Professionnelles | P 4 |
| 31. Le champ professionnel du diplôme | P 5 |
| 32. Descriptif des activités et des tâches | P 5 |
| 4. Le Référentiel de Certification | P 18 |
| 41. Tableau de correspondance Tâches/Compétences | P 19 |
| 42. Descriptif des compétences | P 20 |
| 5. Le Référentiel des Savoirs associés | P 26 |
| 51. Tableau de correspondance Compétences/Savoirs | P 27 |
| 52. Descriptif des niveaux taxonomiques | P 28 |
| 53. Descriptif des savoirs associés | P 29 |
| 6. Les unités du diplôme et les épreuves d’examen | P 33 |
| 61. Tableau de correspondance Unités/Compétences | P 33 |
| 62. Descriptif des épreuves constitutives des unités | P 34 |
| 7. Les périodes de formation en milieu professionnel | P 40 |
| 8. Le règlement d’examen | P 42 |

1. Présentation du diplôme d’enseignement professionnel DEP1

L’objectif du diplôme d’enseignement professionnel DEP1 INFORMATIQUE OPTION RESEAUX   est de donner un ensemble de compétences, théoriques et pratiques sur l’outil informatique en monoposte et réseau.

A  l’issu de la formation, le formé doit être en mesure d’assurer  l’installation, l’utilisation et l’entretien des matériels informatiques, et d’Installer un réseau informatique simple.

.

2. Composition de l’équipe des rédacteurs :

| NOM | FONCTION | ETABLISSEMENT |
| --- | --- | --- |
| ZIBANI Azzedine | CIP Méthodologue | IFEP Birkhadem Alger |
| GUEZZAZ Kamel | Inspecteur de la FEP | Inspection Générale |
| BOUTAOUI Rabah | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |
| B ELBEZZA Hamza | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |
| SAOUDI Samiha | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |
| REGUIG Radia | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |
| AZOUANI Zahira | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |
| BENAZOUG Nawal | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |
| BOUKHARS Fatma Zohra | CIP Spécialiste | IFEP Birkhadem Alger |

# 3.1. Le champ professionnel du diplôme

Le titulaire du DEP1 informatique option réseaux  est un professionnel qui intervient sur les matériels et  logiciels  constituant  un réseau informatique

Il sera chargé de :

    - Installer et configurer  un réseau local

    - Installer  et désinstaller les logiciels en monoposte et en réseau

    - Entretenir  le réseau informatique

    - Assister  les utilisateurs de logiciels

Le titulaire de ce diplôme peut travailler dans les services après vente de matériels informatiques et dans les services informatiques des administrations. Comme il peut  travailler à son compte.

# 3.2. Descriptif des activités et des tâches

| ACTIVITE 1 : Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| A1 | Tâche professionnelle T1 | ## Installer un poste informatique |
|  | Tâche professionnelle T2 | configurer le poste informatique |
|  | Tâche professionnelle T3 | Installer les logiciels en monoposte |
|  | Tâche professionnelle T4 | Effectuer les sauvegardes et les restaurations des données (SE, données) |
|  | Tâche professionnelle T5 | ## Installer un réseau local |
|  | Tâche professionnelle T6 | ## Configurer le réseau local |

| ACTIVITE 2 : Entretien d’un réseau |  |  |
| --- | --- | --- |
| A2 | Tache professionnelle T7 | ## Nettoyer logiquement le matériel informatique |
|  | Tache professionnelle T8 | ## Nettoyer physiquement le matériel informatique |
|  | Tache professionnelle T9 | ## Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau |

| ACTIVITE 3 : Assister les utilisateurs de logiciels |  |  |
| --- | --- | --- |
| A3 | Tâche professionnelle 10 | ## Utiliser des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) |
|  | Tâche professionnelle T11 | ## Utiliser un SGBD |
|  | Tâche professionnelle T12 | ## Utiliser Internet |

| ACTIVITE 4 : Communication, Hygiène, Sécurité, Environnement |  |
| --- | --- |
| A4 | ## Activité transversale |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A1 Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T1 Installer un poste informatique |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Identifier les composants selon le cahier des charges (configuration à monter) - Lire les références des composants - Placer les composants de base : carte mère, RAM, CPU, Carte graphique, alimentation, écran - Brancher les autres composants (disque dur, lecteur de disquette, lecteur CD, …) - Tester le fonctionnement - Repérer les connecteurs des périphériques. - Brancher les périphériques | Conditions initiales - Ensemble de composants de PC. - Cahier des charges (configuration à monter) | - identification des composants sans erreur - Lecture correcte des références des composants - Montage des composants sans erreur - Branchement correct des périphériques aux postes respectifs. |
|  | Moyens - Outils de maintenance |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Catalogues et documents techniques |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A1 Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T2 Configurer le poste informatique |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Régler les cavaliers - Configurer le Bios - Tester le démarrage (visualiser les messages à l’écran, relever les bips sonores) | Conditions initiales - Matériel assemblé | - Composants internes configurés. - Démarrage sans anomalies |
|  | Moyens - Outils de maintenance |  |
|  | Liaisons - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Catalogues et documents techniques. |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A1 Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T3 Installer les logiciels en monoposte |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Identifier la capacité du disque dur - Etablir un modèle de partitionnement - Choisir et utiliser un logiciel de partitionnement - Installer le Système d’exploitation (Windows) - Installer les différents pilotes - Choisir et installer un antivirus - Choisir et installer les différentes applications | Conditions initiales - PC et Périphériques | - Identification correcte de la capacité du disque dur - Etablissement correct d’un modèle de partitionnement - Système d’exploitation correctement installé - Installation correcte des pilotes - Installation correcte de l’antivirus. - Installation correcte des logiciels d’application |
|  | Moyens - CD d’installation (Windows) - Antivirus - Logiciels d’application |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Documentation technique, CD, Internet. |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A1 Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T4 Effectuer les sauvegardes et les restaurations des données (SE, données). |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Identifier les différents outils de sauvegarde - Choisir les supports de sauvegarde - Créer une sauvegarde. -Restaurer une sauvegarde | Conditions initiales PC fonctionnel | - Choix adéquat du support de sauvegarde - Création correcte de l’Image du disque dur -Création réussie de la sauvegarde -Restauration réussie de la sauvegarde |
|  | Moyens - Logiciels de sauvegarde - Outils et supports de sauvegarde |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources - Documentation technique et des outils de sauvegarde |  |
| AUTONOMIE | Partielle |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A1 Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T5 Installer un réseau local |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| -Interpréter le schéma du réseau à réaliser - Identifier les Composants du réseau local - Installer les composants du réseau local (cartes, modem, switcher, câblage …) -Installer le système d’exploitation du serveur -Tester la connexion (Ping et IPConfig) | Conditions initiales - Machine avec disque dur partitionné | -Interprétation correcte du schéma du réseau à réaliser - Identification correcte des composants du réseau local - Installation correcte des composants du réseau - système d’exploitation installé sans anomalies -Réseau fonctionnel. - Test de connexion réussi |
|  | Moyens - CD d’installation système d’exploitation (Windows server) - Boite à outils |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Documentation technique. |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A1 Installation et configuration d’un réseau local |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T6 Configurer un réseau local |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| -Identifier la typologie du réseau - Configurer le système d’exploitation - Gérer les comptes utilisateur -Gérer les partages | Conditions initiales - Réseau fonctionnel | - Identification exacte de la typologie réseau -Configuration correcte du système d’exploitation -Comptes utilisateurs correctement gérés |
|  | Moyens - CD d’installation système d’exploitation (Windows server) -Différents pilotes |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Documentation technique. |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A2 Entretien d’un réseau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T7 Nettoyer physiquement les équipements. |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Sélectionner l’outillage de nettoyage - Enlever la poussière de la carte mère, ventilateur du CPU - Enlever la poussière des trous d’aération et du bloc d’alimentation - Nettoyer les différents lecteurs - Nettoyer les périphériques - Mettre à jour la fiche de maintenance | Conditions initiales - Parc informatique - Fiche de maintenance | - Choix adéquat d’outillage de nettoyage - UC propre et dépoussiérée - Ventilateur nettoyé et trous d’aération dégagés - Imprimante, souris et clavier propres - Ecran, scanner bien nettoyé - Mise à jour correcte de la fiche de maintenance |
|  | Moyens - Pompe à air compressé - Aspirateur - Kits de nettoyage |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Guide d’entretien PC et périphériques |  |
| AUTONOMIE | TOTALE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A2 Entretien d’un réseau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T8 Nettoyer logiquement le matériel informatique |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Scanner, nettoyer, défragmenter les disques durs -Mettre à jour les fichiers système (.log) - Optimiser la, mémoire, connexion à Internet, … - Optimiser le système d’exploitation | Conditions initiales - PC fonctionnel | - Disque dur correctement scanné, nettoyé, défragmenté - Mise à jour réussie de l’antivirus - Mise à jour accomplie des fichiers .log - Optimisation correcte matérielle et logicielle |
|  | Moyens - Nouvelles versions d’antivirus - Utilitaires (outils systèmes de Windows, Norton Disk Doctor…) - Utilitaires d’optimisation |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources - Documentation technique, Internet |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A2 Entretien d’un réseau |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T9 Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Identification de la capacité du disque dur - Mettre à jour le système d’exploitation -Mettre à jour les pilotes - Mettre à jour l’antivirus - Mettre à jour les applications. | Conditions initiales - PC+périphériques | - Mise à jour correcte du Win server - Mise à jour correcte des pilotes - Mise à jour correcte de l’antivirus. - Mise à jour correcte des logiciels d’application . |
|  | Moyens - CD d’installation (Windows server) - Antivirus - Logiciels d’application |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources : - Documentation technique, Internet. |  |
| AUTONOMIE | PARTIELLE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A3 Assister les utilisateurs des logiciels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T10 Utiliser des logiciels de bureautique ((Word, Excel, PowerPoint) |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| -Saisir et mettre en forme un contenu - Insérer des objets dans un texte -Saisir les données - Mettre en forme la feuille de calcul -Insérer des objets dans une feuille de calcul - Insérer des formules - Etablir des graphiques - Insérer des objets dans une présentation - Utiliser le monde présentation (Diaporama) - Etablir la mise en page et Imprimer un document | Conditions initiales - Logiciel de traitement de texte (Word). - Texte manuscrit | - Contenu correctement saisi - Mise en forme correcte du document - Insertion correcte de l’objet - Formule correctement appliquées - Graphique correctement établit - Utilisation correcte « Présentation » - Mise en page correcte du document - Document correctement imprimé |
|  | Moyens - Logiciel de traitement de texte - PC+Imprimante. |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources - Documentation technique, Internet |  |
| AUTONOMIE | Totale |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A3 Assister les utilisateurs de logiciels. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T11 Utiliser un Système de gestion de base de données (SGBD) |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, fermer la Bases de données (BD) et les tables. - Créer et Exécuter, sauvegarder des requêtes. - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, fermer un formulaire. - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, imprimer un état | Conditions initiales - Données manuscrites. - Données. | - BD et Tables correctement crées. - Requêtes correctement manipulées. - Formulaire correctement manipulé - Etat correctement imprimé. |
|  | Moyens - Logiciel SGBD - micro |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources - Documentation technique, Internet |  |
| AUTONOMIE | TOTALE |  |

| ACTIVITE PROFESSIONNELLE A3 Assister les utilisateurs de logiciels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tâche T12 Utiliser Internet |  |  |
| Description de la tâche : | Conditions de réalisation : | Résultats attendus : |
| - Naviguer sur Internet - Rechercher des informations - Télécharger sur Internet - Créer et manipuler une boite de messagerie | Conditions initiales - Connexion internet | - Navigation correcte. - Recherche réussite . -Téléchargement correct. - Création et envoi et réception corrects |
|  | Moyens - Micros+connexion - Navigateurs. |  |
|  | Liaisons - Client - Responsable hiérarchique |  |
|  | Références et ressources - Documentation technique, Internet |  |
| AUTONOMIE | TOTALE |  |

4. Le référentiel de certification

# 41. Tableau de correspondance Tâches/Compétences

| ## ACTIVITES | Tâches |  |  | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Installation et configuration d’un réseau local | T1 |  | Installer un poste informatique. | CP1 | Identifier et assembler les composants d’un micro ordinateur |
|  | T2 |  | Configurer le poste informatique | CP2 | Configurer le poste informatique |
|  | T3 |  | Installer les logiciels en monoposte | CP3 | Installer les logiciels en monoposte |
|  | T4 |  | ### Effectuer les sauvegardes et les restaurations des données (SE, données) | CP4 | Effectuer les sauvegardes et les restaurations des données (SE, données). |
|  | T5 |  | Installer un réseau local | CP5 | Installer un réseau local |
|  | T6 |  | Configurer un réseau local | CP6 | Configurer un réseau local |
| A2 Entretien d’un réseau | T7 |  | ### Nettoyer logiquement le matériel informatique. | CP7 | Nettoyer logiquement le matériel informatique. |
|  | T8 |  | ## Nettoyer physiquement le matériel informatique | CP8 | Nettoyer physiquement le matériel informatique |
|  | T9 |  | Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau. | CP9 | Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau. |
| A3 Assister les utilisateurs des logiciels |  | T10 | Utiliser des logiciels de bureautique | CP10 | ## Utiliser un logiciel de traitement de texte. |
|  |  |  |  | CP11 | ## Utiliser un tableur |
|  |  |  |  | CP12 | ## Utiliser un logiciel de présentation. |
|  |  | T11 | Utiliser un SGBD | CP13 | ## Utiliser un SGBD |
|  |  | T12 | Utiliser Internet | CP14 | ## Utiliser Internet. |
| A4 Communication, Hygiène, Sécurité, Environnement |  | Compétences transversales |  | CP15 | ## Recueillir et transmettre des informations |
|  |  |  |  | CP16 | ## Renseigner des documents |
|  |  |  |  | CP17 | ## Mettre en oeuvre des procédures lies à la communication, l’Hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement |

# 42. Descriptif des compétences

| Compétence CP1 | Identifier et assembler les composants d’un micro ordinateur |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Composants internes (boîtier, carte mère, processeur, RAM,….) - Périphériques externes (clavier, souris…) - Outillage : Valise de maintenance contenant (tournevis bracelet antistatique, tapis antistatique) - Ressources : Documentation sur la carte mère, … | - Identifier chaque composant interne de base - Identifier chaque périphérique externe - Assembler tous les composants internes de base de donnés en respectant l’ordre de priorité. - Raccorder les différents périphériques externes à l’U.C. | - Informations bien détaillées et claires concernant les composants internes de l’U.C (Identification adéquate et appellation correcte) - Manipulation hors tension des périphériques externes. - Identification claire des caractéristiques de chaque périphérique (appellation correcte et identification adéquate.) - Respect des étapes d’exécution - Placement correct des différents composants internes. - Nappes bien reliées (IDE, SATA ,Floppy) - Raccordement correct du front panel - Respect des règles de sécurité - Bonne connexion de chaque périphérique externe à son port |

| Compétence CP2 | Configurer le poste informatique |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Ordinateur assemblé . - Documentation sur le Bios. Modèle de fiche technique de montage. | - Configurer correctement les composants de la carte mère - Vérifier la conformité de l’assemblage du PC - Compléter la fiche technique de montage. | -Respect des règles de sécurité (travail hors tension) - Désignation correcte des différents composants à configurer -Utilisation correct des méthodes de configuration - configuration du maître/Esclave entre les nappes IDE et lecteurs IDE -Interprétation correcte des informations affichées sur l’écran lors du P.O.S.T -Vérification correcte de la détection automatique des différents composants internes et périphériques externes. -Accès correcte au Bios SETUP --Désactivation des périphériques intégrés non souhaités -Vérification correcte des caractéristiques du processeur, RAM, Disque dur -Vérification correcte de la température du microprocesseur et le fonctionnement de sa ventilation. -Remplissage complet de la fiche technique de montage |

| Compétence CP3 | Installer les logiciels en monoposte |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Un PC muni d’un disque dur préparé -Logiciels de partitionnement -Cahier des charges - CD/DVD Systèmes d’exploitation - CD antivirus - CD drivers - Logiciels d’application - Documents techniques. | -Partitionner le disque dur -Formater les partitions - Installer le/les systèmes d’exploitation - Installer les pilotes - Installer un multiboot - Installer des antivirus - Installer des logiciels d’application. | -Identification exacte de la capacité du disque dur et des différents types de partition -Utilisation adéquate du logiciel de partitionnement - Installation correcte en multiboot de plusieurs systèmes d’exploitation sur plusieurs partitions du D.D - Installation du système d’exploitation selon critères (Emplacement, paramètres régionaux …) - Installation correcte des pilotes selon le système d’exploitation - Installation correcte d’un antivirus - Installation correcte des logiciels d’application selon un cahier des charges |

| Compétence CP4 | Effectuer les sauvegardes et les restaurations des données (SE, données). |  |
| --- | --- | --- |
| ## ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Logiciels de sauvegarde | - Générer une image du disque dur - Sauvegarder l’image du D.D dans une partition ou sur un support de stockage externe - Créer un point de restauration | - Utilisation correcte des logiciels de sauvegarde - Présence de l’image du D.D dans la partition ou sur un support de stockage externe - Création correcte du point de restauration |

| Compétence CP5 | Installer un réseau local |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - micro-ordinateurs - Câbles réseau et prises murailles RJj45 - Cartes réseaux - Cartes réseaux WIFI --Point d’accès j-Switch -Boite à outil réseau - Schéma du réseau à réaliser (Fiche technique). - CD du système d’exploitation (Windows/Windows Server) | - Installer les cartes réseaux. - Installer les points d’accès - Installer les Switch | -Câblage réseau correcte - Cartes réseau correctement installé - Point d’accès réseau correctement installé - Installation correcte des Switchs - Respect des étapes dans le montage du réseau - Respect des règles de sécurité et d’hygiène |

| Compétence CP6 | Configurer un réseau local |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| -Réseau fonctionnel - CD du système d’exploitation (Windows/Windows Server) -Différents pilotes - Documentation technique. | -Identifier la typologie du réseau - Configurer le système d’exploitation - Gérer les comptes utilisateur -Gérer les partages | - Identification exacte de la typologie réseau -Configuration correcte du système d’exploitation -Comptes utilisateurs correctement gérés |

| Compétence CP7 | Nettoyer physiquement le matériel informatique. |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Equipement - Produits d’entretien - Outils d’entretien. - Fiche de maintenance | - Identifier les composants à nettoyer - Démonter les composants à nettoyer - Choix des moyens d’entretien - Nettoyage des composants - Montage de l’équipement - Mise à jour de la fiche de maintenance | - Identification correcte des composants à nettoyer - Respect des étapes dans le démontage - Démontage des équipements sans dommage - Bon choix des produits et des outils d’entretien - Bon entretien de l’équipement - Respect des mesures d’hygiène et de sécurité - Montage correct de l’équipement - Mise à jour complète de la fiche de maintenance |

| Compétence CP8 | Nettoyer logiquement le matériel informatique. |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Nouvelles versions d’antivirus - Utilitaires (outils systèmes de Windows, Norton Disk Doctor…) - Utilitaires d’optimisation | -Identification de l’utilitaire - Utilisation de l’utilitaire. -Configuration de l’antivirus - Scanner, nettoyer, défragmenter les disques durs -Mettre à jour les fichiers système (.log)- Optimiser la mémoire, connexion à Internet, - Optimiser S.E. . | - . Identification correcte de l’utilitaire - Utilisation adéquate de l’utilitaire. -Configuration correcte de l’antivirus -Mise à jour correcte des fichiers système (.log)- - Optimiser efficace mémoire, et connexion à Internet, - Optimiser efficace du S.E. |

| Compétence CP9 | Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| -PC et périphériques - CD/DVD Systèmes d’exploitation - CD antivirus - CD drivers - Logiciels d’application - Documents techniques. | - Identification correcte de la capacité du disque dur. - Mettre à jour les systèmes d’exploitation - Mettre à jour l’antivirus - Mettre à jour les applications. - Mettre à jour les pilotes | -Identification exacte de la capacité du disque dur et des différents types de partition - Mise à jour correcte Des systèmes d’exploitations - Mise à jour correcte des pilotes - Mise à jour correcte de l’antivirus. - Mise à jour correcte des logiciels d’application . |

| Compétence CP10 | Utiliser un logiciel de traitement de texte |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Logiciel de traitement de texte. - Texte manuscrit - PC+Imprimante - Documentation technique, Internet | - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, fermer un document Word. - Saisir le texte. - Mettre en forme un texte - Insérer des objets dans un texte. - Etablir la mise en page - Imprimer des documents | - Saisi correcte du texte. - Mise en forme correcte un texte - Insertion correcte des objets dans le texte. - Etablissement adéquate de la mise en page - Impression clair des documents |

| Compétence CP11 | Utiliser un tableur |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Logiciel Tableur - PC+Imprimante - Texte manuscrit. - Feuille de calcul - Documentation technique, Internet | - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, fermer une feuille de calcul. -Saisir le calcul - Mettre en forme un texte Insérer des objets dans une feuille de calcul. - Insérer des objets dans la feuille de calcul. - Insérer des formules - Etablir des graphiques. - Imprimer la feuille. | - Texte Complètement saisi. - Mise en forme correcte de la Feuille de calcul - Insertion correcte de l’objet - Graphique correctement établit - Feuille correctement imprimée |

| Compétence CP12 | Utiliser un logiciel de présentation |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Maquette. - Diapositive - Logiciel de présentation - PC+Imprimante. | - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, fermer une diapositive - Mettre en forme une diapositive - Insérer des objets dans une diapositive. - Etablir la mise en page. - Utiliser le monde présentation (Diaporama) - Imprimer la diapositive. | - Présentation correctement crée. - Mise en forme correcte - Insertion correcte de l’objet - Mise en page correcte de la diapositive. - Utilisation correcte « Présentation » - Diapositive correctement imprimé. |

| Compétence CP13 | Utiliser un Système de gestion de base de données (SGBD). |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Données manuscrites. - Données. - | - Créer, ouvrir, enregistrer, copier, fermer une diapositive - Mettre en forme une diapositive - Insérer des objets dans une diapositive. - Etablir la mise en page. - Utiliser le monde présentation (Diaporama) - Imprimer la diapositive. | - Présentation correctement crée. - Mise en forme correcte - Insertion correcte de l’objet - Mise en page correcte de la diapositive. - Utilisation correcte « Présentation » - Diapositive correctement imprimé. |

| Compétence CP14 | Utiliser Internet |  |
| --- | --- | --- |
| ON DONNE | ON DEMANDE | ON EXIGE |
| - Micros+connexion Internet - Navigateurs. | - Naviguer sur Internet - Rechercher des informations. - Créer une boite de messagerie Et envoyer un message. - Télécharger sur Internet | - Navigation correcte. - Recherche correcte. - Création et envoi et réception correct. - Téléchargement correct.. |

| Compétence CP15 | Recueillir et transmettre des informations |  |
| --- | --- | --- |
| On donne | On demande | On exige |
| Une situation professionnelle avec son contexte (dossier, ordre de travail, plan, schémas, cahier des charges, normes, symboles, terminologie) | Expliquer un fonctionnement, une intervention. | Les explications sont exactes ou ne comportent que des erreurs mineures. Le vocabulaire est adapté et le langage est correct. |
| Une situation professionnelle avec son contexte | Informer. | Transmettre oralement ou par écrit, ses interrogations de façon pertinente et compréhensible. Rendre compte à sa hiérarchie par écrit ou oralement. Apporter oralement avec exactitude des réponses et/ou des explications (client…). |

| Compétence CP16 | Renseigner des documents |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| On donne | On demande | On exige |  |
| Une situation ...* moyens de communication (oraux, écrits, visuels et informatiques, fiche d’activité journalière ou d’intervention, bordereaux, documents fabricants, plans techniques, calendrier, bon de commande et de livraison) | Compléter des documents ou renseigner un ordre de service, dossiers… | Les éléments du message sont notés avec précision (une consigne, un constat de défaillance, des informations). Les points importants doivent apparaître clairement lors d’une lecture rapide. Ils sont rédigés dans un langage technique et graphique du champ professionnel. Les éléments collectés permettent la poursuite de l’intervention (numéro de série…) |  |
| Chantier, installation, appareils de mesure…. (descriptif, plans, schémas, documents spécifiques) | Consigner des valeurs (pression, température, cotes, mesures électriques….) |  | Les éléments collectés sont consignés et permettent au responsable de prendre des décisions. Les valeurs avec les unités correspondantes sont consignées correctement. |

| Compétence CP17 | Mettre en œuvre des procédures liées à la communication, l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement |  |
| --- | --- | --- |
| On donne | On demande | On exige |
| Une situation professionnelle avec son contexte (dossier, ordre de travail, plan, schémas, cahier des charges, normes, symboles, terminologie) | Citer la procédure liée à la sécurité de l’intervention | La procédure est expliquée sans erreurs. La sécurité des intervenants est assurée |
| Installation, un dossier technique, appareils de mesure et de contrôle, consignes de sécurité, notices techniques | Identifier et utiliser les outils intervenant dans la sécurité | Les outils sont utilisés suivant la notice. Leur utilisation permet d’assurer la sécurité des intervenants |
| Une situation professionnelle avec son contexte (dossier, ordre de travail, plan, schémas, cahier des charges, normes, symboles, terminologie) | Citer la procédure liée à la protection de l’environnement | La procédure est expliquée sans erreurs. La protection de l’environnement est assurée |
| Installation, un dossier technique, appareils de mesure et de contrôle, consignes de sécurité, notices techniques | Identifier et utiliser les outils intervenant dans la protection de l’environnement | Les outils sont utilisés suivant la notice. Leur utilisation permet d’assurer la protection de l’environnement |

5 .1. Tableau de correspondance Compétences /Savoirs

| COMPETENCES | SAVOIRS |
| --- | --- |

|  |  | ### S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | corposants interne | Système d’exploitation | Périphériques informatiques | Logiciels d’application | Entretien et sécurité | ,câblage composants réseau, | Communication technique |
| CP1 | Identifier et assembler les composants d’un micro ordinateur | X |  | X |  | X |  | X |
| CP2 | Configurer le poste informatique | X |  |  |  | X |  |  |
| CP3 | Installer les logiciels en monoposte | X |  |  |  |  |  | X |
| CP4 | Effectuer les sauvegardes et les restaurations des données (SE, données). |  | X |  | X |  |  |  |
| CP5 | Installer un réseau local | X | X | X | X | X | X | X |
| CP6 | Configurer un réseau local | X | X | X | X |  | X | X |
| CP7 | Nettoyer physiquement le matériel informatique. |  |  | X |  | X |  |  |
| CP8 | Nettoyer logiquement le matériel informatique. |  | X | X | X | X |  |  |
| CP9 | Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau. |  | X | X | X |  |  | X |
| CP10 | Utiliser un logiciel de traitement de texte |  |  |  | x |  |  | x |
| CP11 | Utiliser un tableur |  |  |  | x |  |  | x |
| CP12 | Utiliser un logiciel de présentation |  |  |  | x |  |  | x |
| CP13 | Utiliser un SGBD |  |  |  | x |  |  | x |
| CP14 | Utiliser Internet |  |  |  | x |  |  | x |
| CP15 | Recueillir et transmettre des informations | X |  | X | X | X | X |  |
| CP16 | Renseigner des documents | X |  | X |  | X | X |  |
| CP17 | Mettre en œuvre des procédures liées à la communication, l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement | X | X | X | X | X | X | X |

### 52 Descriptif des niveaux taxonomiques

|  |  | Indicateur de niveau d’acquisition et de maîtrise des contenus |  | Niveaux |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Le contenu est relatif à l’acquisition des moyens d’expressions et de communication : définir, utiliser les termes composant la discipline. Il s’agit de maîtriser un savoir. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveau d’expression |  | X |  |  |
| Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et d’outils d’étude ou d’action : utiliser, manipuler des règles, des principes, en vue d’un résultat à atteindre. Il s’agit de maîtriser un savoir-faire. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveau de la maîtrise d’outils |  |  | X |  |
| Le contenu est relatif à la maîtrise d’une méthodologie de pose et de résolution de problème : assembler, organiser les éléments d’un sujet, identifier les relations, décider en vue d’un but à atteindre. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Niveau de la maîtrise méthodologique |  |  |  | X |

53. Descriptif des savoirs associés

| S 1. composants internes (CP1, CP2, CP3, CP5, CP6 ,CP15,CP16,CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Carte mère (architecture caractéristique). |  |  |  |
| 1.1. Chipset. | X |  |  |
| 1.2. BIOS (AWARD, AMI, …) |  |  |  |
| 1.2.1. Définition du BIOS, accès au bios. |  | X |  |
| 1.2.2. Exploitation du SETUP. |  | X |  |
| 1.3. BUS et slot d’extension (fréquence de BUS, notion théorique sur la période et la fréquence). | X |  |  |
| 1.4. Slot d’extension (ISA, PCI, AGP) | X |  |  |
| 1.4. Connecteurs et ports. | X |  |  |
| 2 Micro processeur. |  |  |  |
| 2.1. Définition et Type (socket et slot, Intel, AMD, …). |  | X |  |
| 3 Mémoires. |  |  |  |
| 3.1 Mémoires centrales (cache, RAM, ROM). |  | X |  |
| 3.2 Mémoires de masse. |  |  |  |
| 3.2.1. Disque dur. |  |  |  |
| 3.2.1.1 Structure physique : plateaux, têtes de lecture, capacité : connaissance sur les conversions binaires décimales, hexadécimales décimales). | X |  |  |
| 3.2.1.2 Evolution technologique du disque dur (IDE, SCSI, Sérial ATA). | X |  |  |
| 3.2.1.3. Partitionnement et formatage (FDISK, PQMAGIC, …). |  | X |  |
| 3.2.2. Disquette 3’’1/2, CD-ROM, lecteur amovible... | X |  |  |
| 4 Alimentation et boîtier. |  |  |  |
| 4.1 Type de boîtier (AT, ATX). | X |  |  |
| 5 Cartes fille (carte graphique, son, réseau, modem, …) | X |  |  |
| 6 Assemblage (procédure d’assemblage). |  |  |  |
| 6.1. configuration minimum avec carte mère, processeur, barrette de RAM, boîtier d’alimentation, carte graphique, écran). |  |  | X |
| 6.2. configuration complète. |  |  | X |

| S 2. Système d’exploitation (CP4, CP5, CP6, CP8, CP9, CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Définition. |  |  |  |
| 2 Type de système d’exploitation (MS-DOS, Windows,Linux …) | X |  |  |
| 3 exploitations des commandes MS-DOS |  | X |  |
| 3.1 Création de CD/DVD de démarrage |  | X |  |
| 3.2 Automatisation d’un CD/DVD de démarrage . |  | X |  |
| 4 Installation du systéme d’exploitation en monoposte |  | X |  |
| 4.1 Exploitation du panneau de configuration (outils système, création d’utilisateur, ajout suppression de programmes, …) |  | X |  |
| 5 Installation du systéme d’exploitation du server |  | X |  |
| 5.1 Exploitation du panneau de configuration (outils système, création et gestion des utilisateurs : notion d’administration locale, ajout suppression de programmes, …) |  | X |  |
| 6 Multiboot. |  |  |  |
| 6.1 Définition et rôle. | X |  |  |
| 6.2 Installation et exploitation d’un multiboot monoposte |  | X |  |
| 6.3 Exploitation du multiboot SEVER |  | X |  |
| 7 Consoles de récupération. |  | X |  |

| S 3. Périphériques informatiques (CP1, CP5, CP6, CP7, CP8, CP9, CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Etude et Installation et entretien des périphériques de base (clavier, écran, souris…). |  | X |  |
| 2 Etude et Installation et entretien des périphériques (imprimante, scanner, webcam, …). |  | X |  |

| S 4. Logiciels (CP4, CP5, CP6, CP8, CP9, CP10, CP11, CP12, CP13, CP14 ,CP15,CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Les Antivirus. |  |  |  |
| 1.1 type, installation, exploitation |  | X |  |
| 2 Les applications systèmes. |  |  |  |
| 2.1 Installation. |  | X |  |
| 2.2 Exploitation. |  | X |  |
| 2.3 Récupération des données |  | X |  |
| 2.4 de recueils d’informations système |  | X |  |
| 2.5 Système de sauvegarde et de compression |  | X |  |
| 3 Les applications bureautiques. |  |  |  |
| 3.1 traitement de texte. |  | X |  |
| 3.2 tableur. |  | X |  |
| 3.3 Logiciel de présentation |  | X |  |
| 3.4 SGBD |  | X |  |
| 3.5 Internet |  | X |  |

| S 5. Entretien et sécurité (CP1, CP2, CP5, CP6, CP7, CP8, CP15, CP16, CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 Protection matérielle. |  |  |  |
| 1.1. Notion sur l’électricité de base. |  |  |  |
| 1.1.1 Notion sur l’électrostatique (Existence du phénomène, électrostatique par contact et par frottement, les dangers sur l’équipement). | X |  |  |
| 1.1.2 Notion sur l’électrodynamique (Tension, Intensité, Puissance en régime alternatif et continu). | X |  |  |
| 1.2 Onduleur (fonctionnalité et installation). |  |  |  |
| 1.2.1 Puissance et autonomie. |  | X |  |
| 1.3 Exploitation des outils d’entretien. |  |  |  |
| 1.3.1. Type de produits utilisés (consigne d’utilisation et notice de sécurité). |  | X |  |
| 1.3.2. Utilisation du kit de nettoyage informatique. |  | X |  |
| 2 Protection humaine. |  |  |  |
| 2.1 Prévention contre l’électrocution. |  |  |  |
| 2.1.1 Prévention contre les contacts directs. |  | X |  |
| 2.1.2 Prévention contre les contacts indirects. |  | X |  |
| 2.2. Type de produits utilisés (consigne d’utilisation et notice de sécurité). |  | X |  |

| S 6. Câblage et composants réseaux (CP6, CP15,CP16,CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Les supports physiques |  |  |  |
| 1.1. Notions sur les câbles, |  |  | X |
| 1.2. Installation d’un câble : pose, raccordement, essais des continuités avec un appareil certifie |  | X |  |
| 1.3. Installation d’un support WIFI : pose stratégique des point d’accès, test |  | X |  |
| 2. Les règles de câblage |  |  |  |
| 2.1 Les normes des catégories 5 et 6 |  |  |  |
| 3. Brassage |  | X |  |
| 3.1 Mise en œuvre d’un pré câblage |  | X |  |
| 3.2 Exploitation du brassage selon un plan de distribution fourni. |  |  |  |
| 4 .Recette de câblage. | X |  |  |
| 4.1 Principe de certification des catégories 5 et 6. |  | X |  |
| 4.2 Utilisation d’une procédure de recette avec un appareil de certification. |  | X |  |
| 4.3 Interprétation et exploitation d’une recette. |  |  |  |
| 5 Logiciel de gestion de câblage. |  | X |  |
| 5.1 Exploitation d’un logiciel de mise en œuvre d’un plan de câblage. |  | X |  |
| 5.2 Exploitation d’une bibliothèque de composants de câblage. |  |  |  |
| 6.Composants réseau |  |  |  |
| 6.1Concentrateur, commutateur,modem,…… |  |  |  |
| 6Sécurité électrique. |  | X |  |
| 6.1 Continuités des terres électriques |  | X |  |

| S 7. Communication technique (CP1, CP3, CP5, CP6, CP10 ,CP11 ,CP12 ,CP13,CP14,CP17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niveaux |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| ##### 1. Fiche technique. |  |  |  |
| • Définition et exploitation (mise à jour de la fiche). |  | X |  |
| ##### 2. Communication avec client/hiérarchie. |  |  |  |
| • Appréhender ou connaître l’organigramme d’une entreprise et des responsables. | X |  |  |
| • Les règles de l’écoute active compréhensive. |  | X |  |
| • Les règles de structuration d’une synthèse orale ou écrite. |  | X |  |
| • Réalisation d’un compte rendu. |  | X |  |
| ##### 3. Outils de communication. |  |  |  |
| • Savoir utiliser les outils de communication (téléphone, Internet, fax) |  | X |  |

# 7. Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel

Période de formation N°1

Cette période sera le support d’une évaluation sommative qui sera également une première approche professionnelle pour les élèves.

Compétences abordées et non visées : CP2, CP3, CP5, CP7 (Exploiter la fiche technique, et communiquer des informations).

Durée : 2 semaines

Période : Milieu de  la première année professionnelle.

Support de l’évaluation :

## Objectif (activité principale) : Identifier et assembler les composants d’un micro ordinateur

Résultat obtenu : Sous forme de rapport, évaluation sommative

Période de formation N°2

Cette période sera le support d’une évaluation sommative qui sera également une deuxième approche professionnelle pour les élèves.

Compétences non  visées et abordées : CP2, CP3, CP5, CP7 (Exploiter la fiche technique, et communiquer des informations).

Durée : 2 semaines

Période : milieu de seconde année scolaire.

Support de l’évaluation :

## Objectif (activités principales) : Installer  un réseau local

Résultat obtenu : Sous forme de rapport ainsi qu’une évaluation conjointe entre le tuteur et l’enseignant, en milieu professionnel à l’aide du livret de formation.

Période de formation N°3

Cette période sera le support d’une évaluation sommative qui sera également une troisième approche professionnelle pour les élèves.

Compétences non visées : CP2, CP3, CP5, CP7 (Exploiter le fiche technique, et communiquer des informations).

Durée : 2 semaines

Période : fin de seconde année scolaire.

Support de l’évaluation :

Objectif (activités principales) : Entretien  d’un réseau

Résultat obtenu : Sous forme de rapport ainsi qu’une évaluation conjointe entre le tuteur et l’enseignant, en milieu professionnel à l’aide du livret de formation.

Remarque : Il est recommandé l’exploitation complète et correcte du livret de formation en milieu professionnel.

Préparation de l’entrée en entreprise :

L’établissement doit négocier et entraîner la mise en situation professionnelle des élèves, 6 mois avant la période effective de l’entrée en entreprise.

# 6. Les unités du diplôme et les épreuves d’examen

# 61. Tableau de correspondance Unités/Compétences

|  | ACTIVITES | Compétence |  |  | E1 |  |  | E2 | E3 | E4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E1.1 | E1.2 |  |  |  |  |
| U1 | A1 Installation et configuration d’un réseau local | CP1 |  | Identifier et assembler les composants d’un micro ordinateur |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP2 |  | Configurer le poste informatique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP3 |  | Installer les logiciels en monoposte |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP4 |  | Effectuer les sauvegarder et les restaurations des données (SE, données). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP5 |  | Installer un réseau local |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP6 |  | Configurer un réseau local |  |  |  |  |  |  |
| U2 | A2 Entretien du réseau | CP7 |  | Nettoyer logiquement le matériel informatique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP8 |  | Nettoyer physiquement le matériel informatique. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP9 |  | Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau. |  |  |  |  |  |  |
| U3 | A3 Assister les utilisateurs des logiciels | CP10 |  | ## Utiliser un logiciel de traitement de texte. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP11 |  | ## Utiliser un tableur. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP12 |  | ## Utiliser un logiciel de présentation. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP13 |  | ## Utiliser un SGBD. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP14 |  | ## Utiliser Internet. |  |  |  |  |  |  |
| U4 | A4 Communication Hygiène Sécurité Environnement | CP15 | Recueillir et transmettre des informations |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP16 | Renseigner des documents |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CP17 | Mettre en œuvre des procédures liées à la communication, l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |

# 62. Descriptif des épreuves constitutives des unités :

Chaque épreuve est détaillée sur une page, de manière à aider l’enseignant sur la préparation des différents ECF.

###### EPREUVE E1

###### Installation et configuration d’un réseau local COEFFICIENT 9

# 1 Contenu de la sous-épreuve E11 (coeff. 4).

# Compétences liées à cette épreuve :

L’objectif de cette épreuve est de placer l’élève en situation d’Installation et configuration du matériel en monoposte afin de vérifier s’il a acquis la (les) compétence (s).

# Compétences liées à cette épreuve :

| CP1 | Identifier et assembler les composants d’un micro ordinateur. |
| --- | --- |
| CP2 | Configurer le poste informatique |
| CP3 | Installer les logiciels en monoposte |
| CP4 | Effectuer les sauvegarder et les restaurations des données (SE, données). |

Cette épreuve est en relation avec tout ou partie de(s) domaine(s) des savoirs associés.

# Savoirs  associés :

Assemblage des composants internes de l’UC (S1), Périphériques (S3), Entretien et sécurité (S5), Communication (S7).

# 2. Evaluation.

Les indicateurs d'évaluation correspondant à la compétence évaluée figurent dans la colonne "on exige" des tableaux décrivant les compétences (voir : Référentiel de Certification).

# 3. Mode d’évaluation de l’épreuve (Examen en Cours de Formation) :

L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d'évaluation, organisée par l'équipe pédagogique de l’établissement de formation. Les conditions de réalisation et les critères d'évaluation sont décrits ci-dessous.

- La partie écrite ( 1h 30 mn) sera établie sous forme d’un QCM concernant les caractéristiques des composants (Carte mère, Disque dure, CPU, RAM, ports, …)

- la partie pratique (4 h) : Une mise en situation d’assemblage et d’installation du système d’exploitation

La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique, en milieu de première année de formation (DEP1).

À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ;

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ;

- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation ;

- une fiche d’évaluation, du travail réalisé par le candidat.

- Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de la formation et l’enseignement professionnels, est diffusée aux IEP. Cette fiche complétée pour chaque candidat sera obligatoirement transmise au jury final.

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et du directeur de Wilaya jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note.

# 2 Contenu de la sous-épreuve E1.2 (coeff. 5).

# Compétences liées à cette épreuve :

L’objectif de cette épreuve est de placer l’élève en situation Installer et configurer  un réseau local   afin de vérifier s’il a acquis la (les) compétence (s).

# Compétences liées à cette épreuve :

| CP5 | Installer un réseau local |
| --- | --- |
| CP6 | Configurer un réseau local |

Cette épreuve est en relation avec tout ou partie de(s) domaine(s) des savoirs associés.

# Savoirs  associés :

Assemblage des composants internes de l’UC (S1), Périphériques (S3), Entretien et sécurité (S5), Câblage et composants réseaux (S6) , Communication (S7).

# 2. Evaluation.

Les indicateurs d'évaluation correspondant à la compétence évaluée figurent dans la colonne "on exige" des tableaux décrivant les compétences (voir : Référentiel de Certification).

# 3. Mode d’évaluation de l’épreuve (Examen en Cours de Formation) :

L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d'évaluation, organisée par l'équipe pédagogique de l’établissement de formation. Les conditions de réalisation et les critères d'évaluation sont décrits ci-dessous.

- La partie écrite (1h 30 mn) sera établie sous forme d’un QCM concernant les caractéristiques des composants (câble réseau, Carte réseau, carte wifi, hub, Switch, …)

- la partie pratique (4 mn) : Une mise en situation d’installation et de configuration d’un réseau local

La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique, en fin de première année de formation (DEP1).

À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ;

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ;

- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation ;

- une fiche d’évaluation, du travail réalisé par le candidat..

- Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de la formation et l’enseignement professionnels, est diffusée aux IEP. Cette fiche complétée pour chaque candidat sera obligatoirement transmise au jury final.

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et du directeur de Wilaya jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note.

###### EPREUVE E2

##### Entretien  du Réseau

# COEFFICIENT 4

# Contenu de l’Epreuve

L’objectif de cette épreuve est de placer l’élève en situation d’entretien d’un réseau en mauvais  fonctionnement, afin de vérifier s’il a acquis la (les) compétence (s).

# Compétences liées à cette épreuve :

| CP7 | Nettoyer logiquement le matériel informatique |
| --- | --- |
| CP8 | Nettoyer physiquement le matériel informatique |
| CP9 | Mettre à jour les logiciels en monoposte ou en réseau |

Cette épreuve est en relation avec tout ou partie de(s) domaine(s) des savoir associés.

# Savoir  associés :

Assemblage des composants internes (S1), système d’exploitation (S2), Entretien et sécurité (S5), Câblage et composants réseaux (S6), Communication (S7).

# 1.1 Evaluation.

Les indicateurs d'évaluation correspondant à la compétence évaluée figurent dans la colonne "on exige" des tableaux décrivant les compétences (voir : Référentiel de Certification).

# 1.2 Mode d’évaluation de l’épreuve (Examen en Cours de Formation) :

L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d'évaluation, organisée par l'équipe pédagogique de l’établissement de formation. Les conditions de réalisation et les critères d'évaluation sont décrits ci-dessous.

Partie pratique de 4 heures : Réseau en état de mauvais fonctionnement.

La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique, au milieu  de la  deuxième année de formation (DEP1).

À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ;

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ;

- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation ;

- une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat..

Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de la formation et l’enseignement professionnels, est diffusée aux IEP. Cette fiche complétée pour chaque candidat sera obligatoirement transmise au jury final.

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et du directeur de Wilaya jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note.

###### EPREUVE E3

##### Assister les utilisateurs des logiciels

# COEFFICIENT 4

# Contenu de l’Epreuve

L’objectif de cette épreuve est de placer l’élève en situation d4utilisation des logiciels de bureautique afin de vérifier s’il a acquis la (les) compétence (s).

# Compétences liées à cette épreuve :

| CP10 | ## Utiliser un logiciel de traitement de texte. |
| --- | --- |
| CP11 | ## Utiliser un tableur. |
| CP12 | ## Utiliser un logiciel de présentation. |
| CP13 | ## Utiliser un SGBD. |
| CP14 | ## Utiliser internet. |

Cette épreuve est en relation avec tout ou partie de(s) domaine(s) des savoir associés.

# Savoir  associés :

Assemblage des composants internes (S1), système d’exploitation (S2), Entretien et sécurité (S5), Câblage et composants réseaux (S6), Communication (S7).

# 1.1 Evaluation.

Les indicateurs d'évaluation correspondant à la compétence évaluée figurent dans la colonne "on exige" des tableaux décrivant les compétences (voir : Référentiel de Certification).

# 1.2 Mode d’évaluation de l’épreuve (Examen en Cours de Formation) :

L’évaluation s’effectue sur la base d’une situation d'évaluation, organisée par l'équipe pédagogique de l’établissement de formation. Les conditions de réalisation et les critères d'évaluation sont décrits ci-dessous.

Partie pratique de 8 heures : utilisation des logiciels de bureautique.

La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats, son choix et son organisation relèvent de la responsabilité de l'équipe pédagogique, en fin de deuxième année de formation (DEP1).

À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

- l’ensemble des documents remis pour conduire le travail demandé pendant la situation d’évaluation ;

- la description sommaire des moyens matériels mis à sa disposition ;

- les documents éventuellement rédigés par le candidat lors de l’évaluation ;

- une fiche d’évaluation du travail réalisé par le candidat..

- Une fiche type d’évaluation du travail réalisé, rédigée et mise à jour par l’Inspection Générale de la formation et l’enseignement professionnels, est diffusée aux IEP. Cette fiche complétée pour chaque candidat sera obligatoirement transmise au jury final.

L’ensemble du dossier décrit ci-dessus, relatif à la situation d’évaluation sera tenu à la disposition du jury et du directeur de Wilaya jusqu’à la session suivante. Le jury pourra éventuellement en exiger l’envoi avant délibération afin de le consulter. Dans ce cas, à la suite d’un examen approfondi, il formulera toutes remarques et observations qu’il jugera utiles et arrêtera la note.

Epreuve E4 (unité U4) Période de Formation en Milieu Professionnel Coefficient : 4

CONTENU DE L’ÉPREUVE :

L’épreuve porte la rédaction d’un dossier d’activité.

Le dossier d’activité établi par le candidat n'excède pas une dizaine de pages et comprend :

- la rédaction d’une synthèse de l’ensemble des travaux confiés ou observés

- la description de l’activité que le candidat a choisie de développer et faisant apparaître :

• la justification du choix de l’activité

• une mise en situation précise

• la présentation d’une solution technique

• la justification de la solution retenue

• le respect des règles liées à la santé et la sécurité au travail.

La présence de documents doit être justifiée et leur intérêt pour le dossier certain.

L’implication du candidat doit clairement apparaître.

La mise en forme du dossier d’activité peut faire appel à l’outil informatique.

ÉVALUATION :

Elle prend en compte :

- la conformité du dossier d’activité réalisé avec sa définition,

- la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques professionnels,

- le respect des normes, conventions et réglementations,

- le respect des procédures d’intervention,

- la structuration du dossier d’activité et sa mise en forme,

- la qualité de la communication orale, écrite et graphique.

8. Le règlement d’examen

| DEP 1 INFORMATIQUE OPTION RESEAUX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épreuves | Unités | Coef | CP | ###### Modes Durée |  |
| Enseignement professionnel |  | 15 |  |  |  |
| Épreuve E1 : Installation et configuration d’un réseau local | U1 | 9 |  | Evaluation en cours de formation Pratique 8 h |  |
| Épreuve E1.1 : Installation d’un réseau local |  | 4 | 1 2 3 4 | 4h |  |
| Épreuve E1.2 : configuration d’un réseau local |  | 5 | 5 6 | 4h |  |

| Épreuve E2 : Entretien d’un réseau | U2 | 4 | 7 8 9 | Evaluation en cours de formation Pratique 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Épreuve E3 : Assister les utilisateurs des logiciels | U3 | 4 | 10 11 12 13 14 | Evaluation en cours de formation Pratique 8h |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Épreuve E4 : Communication, HSE PFMP | U4 | 4 | 15 16 17 | Evaluation en cours de formation Pratique 10h |
| --- | --- | --- | --- | --- |